Unaiz Rehmani

5297779

ITI1100A

Ahmed Karmouch

Assignment 1

1.3:

(a) (4310)5  = (4*(53)) + ((3*(52)) + (1*(51)) + (0*(50)) = 580

(b) (198)12  = (1*(122)) + ((9*(121)) + (8*(120)) = 260

(c) (435)8  = (4*(82)) + ((3*(81)) + (5*(80))= 285

(d) (345)6  = (3*(62)) + ((4*(61)) + (5*(60)) = 137

1.7:

64CD  = (0110010011001101) 2 = (62315) 8

1.9:

(a) (10110.0101)2  : (24 + 22  + 21  + 2-2  + 2-4) = 22.3125

(b) (16.5)16  : (1*161 + 6*160+ 5*16-1) = 22.3125

(c) (26.24)8  : (2*81 + 6*80 + 2*8-1  + 4*8-2) = 22.3125

(d) (DADA.B)16  : //(13*163 + 10*162 + 13*161 + 10*160 + 11*16-1) = 56,026.69

(e) (1010.1101)2  : 23 + 21+ 2-1 + 2-2 + 2-4 = 10.8125

1.13:

(a) 27.315 to binary:

Integer part:

27/2 = 13 rem 1

13/2 = 6 rem 1

6/2 = 3 rem 0

3/2 = 1 rem 1

1/1 = 1 rem 1

Decimal part:

.315 * 2 = 0.63

.63 * 2 = 1.26

.26*2 = 0.52

0.52*2 = 1.04

.04*2 = 0.08

0.08*2 = 0.16

0.16*2 = 0.32

0.32*2 = 0.64 (repeated in step 1, therefore goes forever)

Therefore,

Binary equivalent is (11011.0101000…0101000n)

(b) Binary equivalent of 2/3:

0.10101010

Convert to decimal:

2-1+2-3+2-5+2-7 = 0.664 (which is close, but not precisely the same)

(c) Binary result in hexadecimal: .AA

convert to decimal = 0.664 (the same result)

1.14:

(a)

1-complement: 11101111

2-complement: 11110000

(b)

1-complement: 11111111

2-complement: 00000000

(c)

1-complement: 00100101

2-complement: 00100110

(d)

1-complement: 01010101

2-complement: 01010110

(e)

1-complement: 01111010

2-complement: 01111011

(f)

1-complement: 00000000

2-complement: 00000001

1.16:

- FFFF - C3DF = 3C20 + 1 = 3C21

- (1100001111011111)2

- 2’s complement = 0011110000100001

- 3, 12, 2, 1 or 3C21, which is the same as part (a)

1-17:

- 4637 + (10000-2579) = 4637 + 7421 = (X1)2058 = 2058

- 125 + (10000-1800) = 125 + 8200 = 8300 => 10,000-8300 = -1675

- 2043 + (10,000-4361) = 10000-(2043 + 5639) = -2318

- 1631-745 = 1631 + (1000 – 745) = (x1)886 = 866

1-18.

- 10011-10010 = 10011+(01110) = (remove first digit)00001

- 100010-100110 = 100010+(011010)=111100(2’s complement)=-(000100)

- 1001-110101 = 1001 + (001011) = 010100 (2’s complement) = -101100

- 101000-10101 = 101000+(01011 )= (remove first digit)10011