ELG3536. Électroniques II

Devoir 5

Le circuit montré par la Figure 1 est un amplificateur différentiel à deux étapes. Utilisez l’analyse de du devoir 4 pour calculer le gain du mode différentielle, c.à.d. vout /(vin1 – vin2). Vous pouvez assumer que λ=0.2 V-1 pour tous les transistors.

Solution :

D’après l’analyse faite dans le devoir 4 et avec λ=0.2 V-1 et en utilisant les équations ci-dessous on peut faire calculer gm et r0 :

gm=2*µp-nC0x*wL*ID

r0=1ID λ

| Transistor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W/L | 25 | 25 | 100 | 100 | 50 | 100 | 25 |  | 25 |
| ID | 200µA | 200µA | 200µA | 200µA | 400µA | 200µA |  | 200µA | 200µA |
| µp- nC0x | 400µA/V2 | 400µA/V2 | 100µA/V2 | 100µA/V2 | 400µA/V2 | 100µA/V2 |  | 400µA/V2 | 400µA/V2 |
| gm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |
| r0 | 25KΩ | 25KΩ | 25KΩ | 25KΩ | 12.5KΩ | 25KΩ |  | 25KΩ | 25KΩ |

Le montage est un amplificateur à deux étapes et donc on peut dire que le gain différentiel peut s’écrire sous la forme:

VoutVin1-Vin2=VoutVa*VaVin1-Vin2

Deuxième étape :

Le schéma équivalent de cette étape est le suivant :

Donc le gain de la deuxième étape est calculé comme suite :

VoutVa= -gm6*(r07||r06)

VoutVa= - 25

Première étape :

Il s’agit d’un amplificateur à charge active et on connait que le gain peut être calculé comme suit (à noter que la résistance d’entrée du deuxième étage tend vers l’infini):

VaVin1-Vin2=-gm1*(r02||r04)

VaVin1-Vin2=-25

Donc le gain différentiel total est :

VoutVin1-Vin2=(-25)*(-25)=  625